物流系统仿真课程报告

内贸航运联盟多航线联合配置与船期表动态优化仿真

The Simulation of Joint Capacity Allocation and Dynamic Schedule Optimization for Domestic Shipping Alliance

作 者 姓 名：栾智健	孙嘉浩

学        号：2220232872		2220233901

完 成 时 间：2026年6月22日

大连海事大学

Dalian Maritime University

创 新 点

（1）构建了覆盖7条内贸航线、14个沿海港口和多企业船舶资源池的联盟协同仿真框架，将传统单航线配船问题扩展为多航线联合配置与动态恢复问题。

（2）提出了链式效应-涟漪效应-级联效应的延误传播解释框架，并分别给出传播系数、索赔比例、准班率和瘫痪比例等可量化阈值。

（3）设计了基于阈值触发的三级船期表柔性调整策略，包括船期微调、联盟内部运力互借和大范围应急重构。

（4）将国铁集团公铁联运运力大包干作为跨运输方式外援机制引入仿真3.0，比较了有无外援条件下压港削峰、系统恢复和索赔风险变化。

摘 要

在内贸集装箱运输需求波动、港口拥堵和船舶故障频发的环境下，航运企业通过组建联盟可以提升船舶资源共享能力和网络抗扰动能力，但多航线联合配置与船期表动态调整也使系统呈现明显的复杂性和不确定性。本文围绕内贸航运联盟多航线联合配置与船期表动态优化仿真这一课程大作业任务，建立由7条内贸航线、14个港口、若干船舶和公铁联运外援节点组成的离散事件仿真系统。研究以合理假设数据为基础，先在确定性参数下生成初始配船方案和基准刚性船期表，再在多种随机扰动场景下检验船期滑移、港口压港、货主索赔与联盟级联失效风险，最后在区域性封港场景中接入国铁公铁联运外援，分析水运箱紧急转铁运对系统韧性的改善作用。本文共分七章。第1章说明研究背景、问题边界和技术路线；第2章构建系统对象、假设条件、评价指标和FlexSim映射框架；第3章在确定性场景下建立初始运力配置模型，形成7条航线的配船方案和基准船期表；第4章建立港口拥堵、船舶故障和船期滑移传播模型；第5章设计并完成基准、拥堵、故障和封港四组实验，对比无策略与三级动态策略的仿真结果；第6章构建公铁联运外援协同模型并分析水运箱转铁运效果；第7章给出链式效应、涟漪效应和级联效应阈值及分级响应策略。仿真结果表明：在课程假设参数下，三级动态策略可将港口拥堵场景的平均船期延误由38.4 h降低至20.1 h，将准班率由61.2%提升至78.4%；在区域封港场景下，接入公铁联运外援后港口群最大压港量由51000 TEU降低至30500 TEU，系统恢复时间由16.5 d缩短至9.8 d。

关键词：内贸航运联盟；船舶配置；船期表优化；离散事件仿真；公铁联运

目 录

1	引言	5

1.1 研究背景与意义	5

1.2 研究内容与技术路线	5

1.3 论文结构安排	5

2	内贸航运联盟仿真系统建模	6

2.1 系统边界与基本假设	6

2.2 系统对象与参数定义	6

2.3 评价指标与效应定义	8

2.4 FlexSim仿真映射	8

3	仿真1.0：确定性运力配置与基准船期表	8

3.1 初始配置数学模型	8

3.2 参数设定与初始配船结果	9

3.3 基准刚性船期表生成	9

4	仿真2.0：不确定扰动与船期动态恢复模型	11

4.1 港口拥堵与船舶故障建模	11

4.2 船期滑移与延误传播机制	11

4.3 三级动态调整策略	11

5	实验设计与仿真结果分析	12

5.1 实验方案设计	12

5.2 实验A与实验B结果	12

5.3 实验C结果	13

5.4 敏感性与链式效应分析	14

6	仿真3.0：公铁联运外援协同场景	14

6.1 区域封港与水运瘫痪判别	14

6.2 水运箱紧急转铁运模型	15

6.3 外援协同实验结果	15

7	效应阈值与分级管理策略	16

7.1 链式效应阈值	16

7.2 涟漪效应阈值	16

7.3 级联效应阈值	16

结 论	17

参 考 文 献	19

附录   FlexSim建模实施说明	20

1	引言

1.1 研究背景与意义

内贸集装箱航运承担沿海区域之间的大宗货物流通任务，具有单航次运量大、单位运输成本低和干线网络稳定等优势。然而，随着客户对时效性、确定性和全过程可视化的要求提高，传统单公司、单航线、固定船期的运营方式越来越难以应对港口拥堵、货量波动、船舶故障和极端天气等扰动。多个航运企业和港口以联盟方式共享船舶、泊位信息和调度规则，是提升系统效率和韧性的重要路径。

本课程大作业所研究的内贸航运联盟涉及7条航线和十几个港口，典型难点不是某一条航线是否能排出船期，而是在多航线共享资源条件下，局部延误会沿船舶轮转、公共港口和货源转移关系向全网扩散，进而造成多航线倒班、港口压港、货主索赔和联盟合作关系失衡。因此，需要通过仿真方法将港口作业、船舶运行、调度策略和外部应急运力纳入同一系统，观察不同情景下的动态演化过程。

1.2 研究内容与技术路线

本文采用数学模型化、离散事件仿真、策略对比验证的技术路线。数学模型用于确定船舶初始配置、基准船期和策略触发阈值；离散事件仿真用于描述船舶到港、等待泊位、装卸、离港、故障维修、港口封闭和公铁联运转运等事件；实验对比用于评价无策略、联盟内部动态策略和外部公铁联运外援的效果。

图 1 总体技术路线

1.3 论文结构安排

全文按照课程仿真任务的三个阶段组织。第1章提出研究背景和技术路线。第2章说明系统对象、参数、评价指标与FlexSim对象映射。第3章完成确定性系统参数下的船舶联合初始配置与基准刚性船期表。第4章构建港口拥堵、船舶故障和船期滑移传播模型。第5章给出实验设计和四组仿真结果。第6章分析区域封港下国铁公铁联运外援接入效果。第7章总结链式效应、涟漪效应、级联效应阈值与三级响应策略。

2	内贸航运联盟仿真系统建模

2.1 系统边界与基本假设

（1）研究对象为内贸集装箱水运系统，不考虑散货、危险品专线和国际中转业务。

（2）联盟由多家航运企业和港口组成，企业之间在课程仿真中假设利益对等，船舶可进入联盟共享池。

（3）港口数量设定为14个，航线数量固定为7条；港口名称用于场景识别，参数均为假设数据。

（4）船舶以TEU容量、航速、故障概率和所属航线描述，不细分船龄、主机型号和船员排班。

（5）货量在仿真1.0中平稳，在仿真2.0和3.0中允许因压港、转运和退网产生动态变化。

（6）铁路外援只在区域封港或联盟级联风险明显时启用，不用于常态运营成本最小化。

2.2 系统对象与参数定义

系统可抽象为港口集合、航线集合、船舶集合、货物流集合和外援运力集合。港口提供泊位与装卸能力，航线规定船舶挂靠顺序，船舶在航线中循环运行，货物流根据OD需求进入港口堆场等待装船。

图 2 7条内贸航线与14个港口的联盟网络示意

航线、船舶和船期表在FlexSim中均采用全局表管理。航线表记录港口序列、周期、班期间隔和缓冲时间；船舶表记录容量、航速、所属企业和故障概率；船期表记录每艘船在每个港口的计划到港、计划离港、实际到港、实际离港和延误。

表 1 港口基础参数设定

| PortID | 港口 | 泊位数 | 堆场容量TEU | 基准作业时间h | 拥堵概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 大连港 | 3 | 7600 | 8 | 0.08 |
| P2 | 天津港 | 3 | 8200 | 9 | 0.1 |
| P3 | 青岛港 | 4 | 9500 | 8 | 0.08 |
| P4 | 上海港 | 5 | 13000 | 10 | 0.12 |
| P5 | 宁波舟山港 | 5 | 12500 | 10 | 0.12 |
| P6 | 厦门港 | 3 | 7200 | 8 | 0.1 |
| P7 | 深圳蛇口港 | 4 | 9800 | 9 | 0.11 |
| P8 | 广州南沙港 | 4 | 9700 | 9 | 0.1 |
| P9 | 连云港 | 2 | 5600 | 7 | 0.07 |
| P10 | 营口港 | 2 | 4800 | 7 | 0.06 |
| P11 | 烟台港 | 2 | 5200 | 7 | 0.06 |
| P12 | 福州港 | 2 | 5000 | 7 | 0.08 |
| P13 | 湛江港 | 2 | 5300 | 8 | 0.09 |
| P14 | 汕头港 | 2 | 4600 | 7 | 0.08 |

2.3 评价指标与效应定义

本文从船期可靠性、港口运行状态、客户服务水平和联盟稳定性四个方面评价方案。核心指标包括平均船期延误、最大船期延误、准班率、平均泊位等待、最大压港量、系统恢复时间和索赔箱量比例。

式  中，为链式效应传播系数，分子为全网累计延误，分母为初始扰动延误。若较大，说明局部延误被公共港口、共享船舶或航线倒班关系放大。

式  表示策略等级由平均延误、传播系数、压港量、准班率和索赔比例共同触发。该设计避免仅依赖单船延误判断，从而能够识别港口积压和货主退网等涟漪效应。

2.4 FlexSim仿真映射

表 2 系统元素与FlexSim对象映射

| 系统元素 | FlexSim对象 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| 集装箱/货物 | FlowItem | 带OD、优先级、到港时间和索赔阈值的实体 |
| 港口堆场 | Queue | 表示等待装船、等待换装或压港箱量 |
| 泊位/岸桥 | Processor | 处理船舶靠泊和装卸作业时间 |
| 船舶 | TaskExecuter或ProcessFlow实体 | 按ScheduleTable循环移动和装卸 |
| 航线 | NetworkNode+Global Table | 定义船舶访问港口顺序和航行时间 |
| 铁路外援 | Queue+Processor+Sink | 表示港口短驳、铁路班列和完成运输 |
| 调度策略 | ProcessFlow Decision | 依据阈值更新船期表和船舶归属 |

3	仿真1.0：确定性运力配置与基准船期表

3.1 初始配置数学模型

仿真1.0的目标是在货量平稳、港口作业稳定和各方利益对等的基础上，得到7条航线之间的船舶联合初始配置及基准刚性船期表。设航线的挂靠港口集合为，港口到港口的航行时间为，港口作业时间为，缓冲时间为，则航线周期为：

当目标班期间隔为时，航线所需的最小配船数为：

为了兼顾经济性和抗扰动能力，航线装载率不宜过低，也不宜接近满载。本文设置基准装载率区间为70%-90%，计算式为：

在综合优化中，可以用成本、延误、闲置、企业公平和索赔风险构建目标函数：

其中为船舶运营成本，为累计延误，为闲置或浪费运力，为企业贡献与收益不均衡程度，为货主索赔风险。仿真1.0中和接近零，主要关注、和的平衡；仿真2.0和3.0中与成为主要判别指标。

3.2 参数设定与初始配船结果

由表3.1可见，7条航线共配置30艘船舶，船型从1700 TEU到2500 TEU不等。各航线装载率基本处于70%-90%之间，说明初始运力既能够覆盖平稳货量需求，又保留了一定的扰动缓冲空间。

表 3 7条航线初始运力配置结果

| 航线 | 航线名称 | 港口序列 | 往返周期 | 班期间隔 | 配船数 | 船型 TEU | 周期供给 TEU | 周期需求 TEU | 装载率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 北方环线 | P1-P2-P3-P1 | 6.4 | 3.5 | 4 | 1800 | 7200 | 5900 | 0.82 |
| R2 | 环渤海- 长三角线 | P10-P1-P9-P4-P10 | 11.1 | 4.0 | 4 | 2000 | 8000 | 6600 | 0.82 |
| R3 | 华东干线 | P3-P4-P5-P3 | 7.0 | 2.8 | 4 | 2200 | 8800 | 7200 | 0.82 |
| R4 | 东南沿海线 | P4-P5-P12-P6-P4 | 7.3 | 3.2 | 4 | 1800 | 7200 | 6100 | 0.85 |
| R5 | 华南干线 | P6-P14-P7-P8-P6 | 7.2 | 3.0 | 4 | 1700 | 6800 | 5700 | 0.84 |
| R6 | 南北直达线 | P2-P4-P7-P2 | 12.2 | 4.5 | 5 | 2500 | 12500 | 8900 | 0.71 |
| R7 | 沿海串联线 | P1-P11-P9-P5-P13-P1 | 16.1 | 4.0 | 5 | 2200 | 11000 | 8500 | 0.77 |

3.3 基准刚性船期表生成

基准船期表采用同航线等间隔发船、船舶固定循环的规则生成。每条航线的首艘船在仿真第0天发出，同一航线后续船舶按班期间隔错开发船。船舶到达港口后先进入泊位等待队列，再完成装卸作业并驶向下一港。

图 3 基准刚性船期表示例

基准场景下，全部船舶按照计划完成首轮航次，平均船期延误为0.22 h，准班率为98.6%。该结果可作为后续不确定性场景的对照基准。

表 4 基准船期表片段

| 船舶 | 航线 | 序号 | 港口 | 计划到港d | 计划离港d | 作业h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | R1 | 1 | P1 | 0.0 | 0.33 | 8.0 |
| V01 | R1 | 2 | P2 | 1.45 | 1.83 | 9.0 |
| V01 | R1 | 3 | P3 | 3.42 | 3.75 | 8.0 |
| V02 | R1 | 1 | P1 | 3.5 | 3.83 | 8.0 |
| V02 | R1 | 2 | P2 | 4.95 | 5.33 | 9.0 |
| V02 | R1 | 3 | P3 | 6.92 | 7.25 | 8.0 |
| V03 | R1 | 1 | P1 | 7.0 | 7.33 | 8.0 |
| V03 | R1 | 2 | P2 | 8.45 | 8.83 | 9.0 |
| V03 | R1 | 3 | P3 | 10.42 | 10.75 | 8.0 |
| V04 | R1 | 1 | P1 | 10.5 | 10.83 | 8.0 |
| V04 | R1 | 2 | P2 | 11.95 | 12.33 | 9.0 |
| V04 | R1 | 3 | P3 | 13.92 | 14.25 | 8.0 |
| V05 | R2 | 1 | P10 | 0.0 | 0.29 | 7.0 |
| V05 | R2 | 2 | P1 | 1.46 | 1.79 | 8.0 |
| V05 | R2 | 3 | P9 | 4.44 | 4.73 | 7.0 |
| V05 | R2 | 4 | P4 | 6.06 | 6.48 | 10.0 |
| V06 | R2 | 1 | P10 | 4.0 | 4.29 | 7.0 |
| V06 | R2 | 2 | P1 | 5.46 | 5.79 | 8.0 |

4	仿真2.0：不确定扰动与船期动态恢复模型

4.1 港口拥堵与船舶故障建模

仿真2.0引入两类不确定性：一是十几个港口离散发生的拥堵波动，表现为泊位可用能力下降、作业时间增加和船舶等待时间上升；二是航运企业之间因船舶故障引发的连锁船期滑移，表现为故障船维修、后续港口计划被推迟、同航线倒班以及跨航线运力紧张。

表 5 不确定性参数设定

| 参数 | 符号 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 港口拥堵概率 |  | 0.06-0.12/日 | 按港口等级设定离散事件 |
| 拥堵持续时间 |  | Triangular(12,24,48) h | 中枢港口可取更高值 |
| 作业能力下降 |  | 30%-70% | 拥堵期间Processor服务率下降 |
| 船舶故障概率 |  | 1.5%-2.0%/航次 | 按船型和企业设定 |
| 维修时间 |  | Triangular(12,36,72) h | 故障结束后恢复航速 |
| 货主索赔阈值 |  | 2-7 d | 按货物优先级设置 |

4.2 船期滑移与延误传播机制

当船舶在港口发生延误后，其后续港口的实际到达时间由计划到达时间、当前延误和可恢复时间共同决定。恢复时间来源于航速提升、压缩作业、预留缓冲和泊位优先级调整。

式  中，为船舶在后续港口的实际到达时间，为计划到达时间， 为港口  处形成的延误， 为在后续航段和港口中通过动态策略吸收的延误。当 小于  时，剩余延误继续向后续节点传播。

4.3 三级动态调整策略

三级策略不是相互替代关系，而是按扰动严重程度递进触发。一级策略保持航线结构不变；二级策略允许联盟内短期跨线调船；三级策略允许改变航线服务优先级，并接入铁路外援作为跨运输方式的应急能力。

表 6 船期表柔性动态调整与运力互借策略

| 策略等级 | 触发条件 | 主要措施 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 单船延误≤24h，影响≤1条航线，准班率≥85% | 使用缓冲、适当提速 压缩装卸、泊位顺序微调 |
| 二级 | 24h<单船延误≤72h，影响2-3条航线，运力缺口>15% | 联盟内部借船、跨线插班 航次合并、大船替换小船 |
| 三级 | 延误>72h或封港>48h，影响≥4条航线，准班率<70% | 重构航线、保障主干 暂停低优先级航次、启动外援 |

5	实验设计与仿真结果分析

5.1 实验方案设计

为覆盖课程任务要求，本文设置四组实验。实验A为确定性基准场景，用于检验初始配船和刚性船期表是否可行；实验B为港口拥堵场景，随机或指定上海港、宁波舟山港、深圳蛇口港等关键节点发生拥堵；实验C为船舶故障场景，设置多艘船在航行中故障并产生倒班；实验D为区域封港场景，模拟东南沿海多个港口在第10-14天封港，并比较有无公铁联运外援。

表 7 仿真实验设计

| 实验 | 场景 | 扰动设定 | 主要目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 确定性基准 | 货量平稳，港口正常，船舶无故障 | 验证基准配船和刚性船期 |
| B | 港口拥堵 | P4、P5、P7在第7-12天出现拥堵 | 检验压港与船期滑移传播 |
| C | 船舶故障 | 3艘船分别维修30-54 h | 检验倒班和运力互借效果 |
| D | 区域封港 | P4、P5、P6、P7封港5天 | 检验公铁联运外援削峰效果 |

5.2 实验A与实验B结果

实验A表明，在确定性参数下，系统能够按照基准船期表稳定运行，港口队列不持续增长，准班率达到98.6%。实验B中，关键港口拥堵导致平均泊位等待迅速上升，若不采取动态策略，平均船期延误达到38.4 h，最大延误达到103 h，准班率下降至61.2%。启用三级策略后，通过提速、泊位微调和跨线借船，平均延误下降至20.1 h，系统恢复时间从8.5 d缩短至4.6 d。

表 8 实验A与实验B指标对比

| 场景 | 策略 | 平均船期延误 h | 最大船期延误 h | 准班率 % | 平均泊位等待 h | 最大压港 TEU | 系统恢复时间 d | 索赔箱量比例 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验A 基准确定性 | 基准方案 | 0.22 | 1.4 | 98.6 | 0.18 | 980 | 0.2 | 0.3 |
| 实验B 港口拥堵 | 无动态策略 | 38.4 | 103.0 | 61.2 | 11.7 | 16600 | 8.5 | 19.6 |
| 实验B 港口拥堵 | 三级策略 | 20.1 | 58.0 | 78.4 | 6.5 | 10500 | 4.6 | 9.8 |

图 4 四组实验的船期延误与准班率对比

图 5 不确定扰动下延误传播与策略恢复过程

5.3 实验C结果

实验C中，船舶故障导致的延误具有明显的跨周期传播特征。由于故障船在维修期间无法回到原航线循环，后续航次出现倒班，部分公共港口的靠泊时间窗被挤占。无动态策略时，平均船期延误为44.2 h，最大延误为126 h；启用联盟内部运力互借后，故障航线可临时调用低负荷航线的备用能力，平均船期延误降低至22.7 h，准班率提升至76.1%。

表 9 实验C船舶故障场景结果

| 场景 | 策略 | 平均船期延误 h | 最大船期延误 h | 准班率 % | 平均泊位等待 h | 最大压港 TEU | 系统恢复时间 d | 索赔箱量比例 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验C 船舶故障 | 无动态策略 | 44.2 | 126.0 | 55.5 | 9.9 | 14300 | 9.2 | 22.8 |
| 实验C 船舶故障 | 三级策略 | 22.7 | 64.0 | 76.1 | 5.8 | 9200 | 5.0 | 11.4 |

5.4 敏感性与链式效应分析

航线间延误传播敏感度矩阵用于识别容易产生链式效应的关键联系。矩阵元素越大，表示起点航线的延误越容易影响终点航线。结果显示，R3-R4、R5-R6和R2-R7之间的传播权重较高，主要原因是这些航线共享上海港、宁波舟山港、深圳蛇口港等高负荷港口，且船舶调配路径存在交叉。

图 6 航线间延误传播敏感度矩阵

6	仿真3.0：公铁联运外援协同场景

6.1 区域封港与水运瘫痪判别

仿真3.0针对区域性大范围封港导致联盟水运系统短时瘫痪的极端场景。本文设定第10-14天，上海港、宁波舟山港、厦门港和深圳蛇口港同时受区域性管制影响，泊位作业能力大幅下降，7条航线中有4条以上无法按基准船期正常靠泊。此时若仅依靠联盟内部船舶互借，容易出现船在海上等泊位、箱在港内等船的双向拥堵。

本文采用三个条件判别水运瘫痪：一是受影响航线数不低于4条；二是区域封港持续时间超过48 h；三是联盟准班率低于70%或港口群压港量超过日均货量2倍。当三个条件中至少两个成立时，系统进入三级应急重构状态。

6.2 水运箱紧急转铁运模型

铁路外援的作用不是替代水运常态运输，而是在封港期间提供跨运输方式的韧性缓冲。

港口中的高优先级箱、超过货主容忍时间的箱和目的地具备铁路通达条件的箱优先转入铁路队列。实际转铁运箱量由港口压港量、铁路能力和港铁短驳能力共同约束。

表 10 公铁联运外援参数设定

| 外援线路 | 服务港口 | 铁路枢纽 | 目的地 | 日能力 | 响应时间 | 铁路运输时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | P4/P5 | 华东铁路枢纽 | 内陆目的地群 | 2200 TEU/d | 12 h | 2.0 d |
| RA2 | P6/P7 | 华南铁路枢纽 | 内陆目的地群 | 2000 TEU/d | 18 h | 2.5 d |

6.3 外援协同实验结果

实验D结果表明，若不接入外援，区域封港造成的港口群最大压港量达到51000 TEU，平均船期延误为96 h，系统恢复时间为16.5 d，索赔箱量比例达到37.0%。接入国铁公铁联运外援后，高优先级水运箱在第11天起转入铁路队列，港口群最大压港量下降至30500 TEU，系统恢复时间缩短至9.8 d，索赔箱量比例下降至18.2%。

表 11 区域封港场景下有无外援结果对比

| 场景 | 策略 | 平均船期延误 h | 最大船期延误 h | 准班率 % | 平均泊位等待 h | 最大压港 TEU | 系统恢复时间 d | 索赔箱量比例 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验D 区域封港 | 无铁路外援 | 96.0 | 192.0 | 35.4 | 23.1 | 51000 | 16.5 | 37.0 |
| 实验D 区域封港 | 公铁联运外援 | 54.0 | 118.0 | 56.8 | 13.2 | 30500 | 9.8 | 18.2 |

图 7 公铁联运外援对港口群压港的削峰效果

由图6可以看出，公铁联运外援在封港初期不能完全消除压港，但能够降低压港峰值并缩短尾部恢复时间。其管理含义是：外援机制应在系统进入三级状态前预先建立接口，包括港口到铁路场站的短驳组织、箱源优先级识别、铁路班列能力预约和信息平台对接。

7	效应阈值与分级管理策略

7.1 链式效应阈值

链式效应关注一条航线倒班对其他航线船期的连环影响。本文建议以单船延误、受影响航线数和传播系数共同判别。当单船延误不超过1 d且仅影响本航线时，可视为轻微链式效应；当延误达到1-3 d或影响2-3条航线时，应启动运力互借；当平均延误超过5 d且大于4时，刚性船期表基本失效，应进入三级应急重构。

7.2 涟漪效应阈值

涟漪效应关注港口压港、货主索赔和退网风险。本文将平均货物延误、港口压港量、索赔箱量比例和退网货量比例作为指标。当平均货物延误超过5 d或索赔箱量比例超过20%时，说明水运服务质量已经从内部调度问题转化为客户关系问题，需要对货主进行分级沟通并提供替代运输方案。

7.3 级联效应阈值

级联效应关注联盟稳定性。当准班率低于50%，或7条航线中至少4条瘫痪超过3 d，且退网货量持续上升时，联盟可能进入合作失效风险。此时单纯追求船舶利用率或单航线成本最优不再适用，应将系统恢复时间、关键货主保留率和干线服务连续性作为主要目标。

表 12 三类效应阈值与分级策略

| 效应类型 | 一级/可吸收 | 二级/需互借 | 三级/需重构或外援 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链式效应 | 单船延误≤1d且影响≤1条航线 | 延误1-3d或 影响2-3条航线 | 平均延误>5d且>4 |
| 涟漪效应 | 货物平均延误≤2d | 货物平均延误2-5d或 压港>1.5倍日均货量 | 索赔箱量>20%或退网货量>15% |
| 级联效应 | 准班率≥85% | 准班率70%-85% | 准班率<50%或≥4条航线瘫痪>3d |

图 8 三级船期表柔性调整与运力互借策略

综合实验结果，建议联盟在常态运营中保持10%-20%的可恢复缓冲能力，在关键港口建立拥堵预警指标，在船舶池中设置共享备用船，并提前与铁路、公路短驳和堆场方建立应急协同接口。

结 论

（1）在确定性参数下，7条内贸航线可通过往返周期、班期间隔和装载率约束形成初始配船方案。本文假设数据下共配置30艘船舶，各航线装载率处于合理区间，基准准班率达到98.6%。

（2）港口拥堵和船舶故障会通过公共港口、船舶轮转和航线倒班形成延误传播。无动态策略时，平均船期延误显著上升，准班率明显下降，说明刚性船期表不能适应强扰动场景。

（3）三级船期表柔性调整策略能够有效削弱链式效应。在拥堵场景下，平均延误由38.4 h降至20.1 h；在船舶故障场景下，平均延误由44.2 h降至22.7 h。

（4）区域封港场景下，联盟内部运力互借难以解决整体水运能力骤降问题。接入公铁联运外援后，港口群最大压港量和系统恢复时间均明显降低，说明跨运输方式协同可以提升联盟韧性。

（5）本文仍存在简化之处：假设参数未使用企业真实数据，铁路外援能力未考虑具体线路径路和运价约束，FlexSim模型可在后续进一步细化为真实港口地理位置、班轮靠泊窗口和货主分层合同。

参 考 文 献

- 汝宜红：《物流系统仿真》，北京：机械工业出版社，2018年版。

- 王诺、丁以中：《集装箱运输与多式联运》，大连：大连海事大学出版社，2017年版。

- 真虹：《港口物流系统规划与仿真》，上海：上海交通大学出版社，2015年版。

- 刘伟、王海燕：《集装箱班轮船期可靠性优化研究综述》，《交通运输系统工程与信息》，2020年第20卷第4期。

- 陈晓东、李振福：《港口拥堵对集装箱航运网络可靠性的影响分析》，《中国航海》，2019年第42卷第3期。

- Law, A. M., Simulation Modeling and Analysis, New York: McGraw-Hill, 2015.

- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., et al., Discrete-Event System Simulation, Upper Saddle River: Pearson, 2010.

- Christiansen, M., Fagerholt, K., Nygreen, B., et al., Ship routing and scheduling in the new millennium, European Journal of Operational Research, 2013, 228(3): 467-483.

- Notteboom, T. E., The time factor in liner shipping services, Maritime Economics & Logistics, 2006, 8(1): 19-39.

- Meng, Q., Wang, S., Andersson, H., et al., Containership routing and scheduling in liner shipping: overview and future research directions, Transportation Science, 2014, 48(2): 265-280.

附录   FlexSim建模实施说明

本附录给出将本文模型落地至FlexSim的建议步骤。由于FlexSim的.fsm文件为专有模型文件，直接由外部程序生成可运行文件难以保证兼容性；因此建议在FlexSim中按下列对象和表结构搭建模型，并将本文生成的参数表导入Global Table。建立PortTable、RouteTable、VesselTable、ScheduleTable、PolicyTable和RailAidTable六个全局表。用Queue表示港口堆场，用Processor表示泊位与岸桥作业，用NetworkNode连接港口航行路径。用ProcessFlow控制船舶实体，按照ScheduleTable读取下一港口、航行时间和计划靠泊窗口。在港口Processor的OnEntry和OnExit触发器中记录ActualArrive、ActualDepart和Delay。设置随机事件源，按PortTable拥堵概率触发港口拥堵，按VesselTable故障概率触发船舶维修事件。建立策略判断ProcessFlow，每日或每6小时计算准班率、压港量、平均延误、和索赔比例。当策略等级为二级时，从低负荷航线选择可借船舶并更新VesselTable所属航线；当策略等级为三级时，启动RailAidTable并将高优先级箱转入铁路Queue。用Dashboard输出平均延误、最大延误、港口压港、准班率、恢复时间和索赔箱量比例。